Cambio de correa Daewoo Nubira Sx 1.6 – 2000 

Precauciones especiales: 

- Desconectar el cable de masa de la batería. 

- NO hacer girar el cigüeñal, ni el árbol de levas con la correa de distribución desmontada. 

- Desmontar las bujías para hacer girar con mayor facilidad el motor. 

- Hacer girar el motor en sentido normal (a menos que se especifique lo contrario). 

- NO hacer girar el motor mediante el árbol de levas u otros piñones. 

-Respetar todos los pares de apriete. 

Desmontaje: 

1.- Desmontar: Conjunto filtro de aire, manguera de admisión de aire. 

2.- Desconectar: Cableado del sensor de temperatura del aire de admisión, manguera de ventilación. 

3.- Levantar y apoyar parte delantera del vehículo. 

4.- Desmontar: Rueda delantera derecha, guardabarros derecho, correa de arrastre auxiliar, tornillos de la polea del 

cigüeñal (1), polea del cigüeñal (2), cubierta superior de la distribución (3), cubierta inferior de la distribución (4). 

5.- Girar el cigüeñal hacia la derecha hasta alinear las marcas del reglaje (5), (6) y (7). 

6.- Aflojar los tornillos de la bomba de agua (8). 

7.- Girar la bomba de agua hacia la derecha para destensar la correa (9).                           

Utilizar herramienta nº J-42492. 

8.- Apoyar el motor. 

9.- Desmontar: Soporte derecho del motor, correa de distribución. 

Montaje: 

1.-  Comprobar la alineación de las marcas del reglaje (5), (6) y (7). 

2.- Colocar la correa de distribución hacia la izquierda empezando por el piñón del cigüeñal. Asegúrese de que la correa 

quede tirante entre los piñones. 

3.- Montar el soporte derecho del motor. 

4.- Girar la bomba de agua hacia la derecha (9) hasta que el índice del tensor esté alineado con la muesca en el soporte 

del tensor (10). Utilizar herramienta nº J-42492. 

5.- Apretar los tornillos de la bomba de agua (8). 

6.- Girar el cigüeñal dos vueltas a la derecha hasta alinear las marcas de reglaje (5), (6) y (7). 

7.- Aflojar los tornillos de la bomba de agua (8). 

8.- Girar la bomba de agua hacia la izquierda (9) hasta que el índice del tensor esté alineado con el índice en el soporte 

del tensor (11). Utilizar la herramienta nº J-42492. 

9.- Apretar los tornillos de la bomba de agua a 10 Nm. (8). 

10.- Montar los componentes en orden inverso al desmontaje. 
11.- Apretar los tornillos de la polea del cigüeñal (1) a 20 Nm.
[image: image1.png]



