hola que tal!! el sensor v.s.s. o sensor de velocidad es el encargado de informar a la unidad de control del automóvil que el mismo se encuentra en movimiento. los hay dos tipos del tipo inductivo (dos cables) y los del tipo hall (tres cables) estos últimos en su gran mayoría. 

    en el 90% de los automóviles se ubica en la caja de velocidades (en la salida del comando de velocímetro) en otros en el tablero de instrumentos, en diferenciales, semiejes.

    el voltaje que maneja el v.s.s. inductivo, al ser generador magnético de pulsos va a ser progresivo cuanto mas velocidad mas voltaje, prom. 3,5 Vol. Genera su propio voltaje.

    el que maneja el Hall va a ser en un cable 5 Vol. de entrada, cable dos negativo y cable tres voltaje de salida que va a la e.c.u. que es del mismo valor que el de entada, o sea 5 Vol.

    los valores resistivos depende de cada vehiculo vas a estar midiendo en ohms los bobinados.

